Træbetonloft monteret med skjulte beslag på C60-stålskinnesystem

Omfang

Levering og montering af træbetonlofter monteret med skjulte KN-beslag på C60-stålskinnesystem

Lokalisering

Bygning	<>

Etage	<>

Rum	<>

Pladetype <Typebetegnelse/typenr.>

Tegningshenvisning

- <Tegningsnavn og nr.>

Koordinering

Der skal foretages koordinering med andre entreprenører ved følgende arbejder:

- <Ventilationsarbejdet>

- <El-arbejdet >

- <>

Følgende leveres under andet arbejde, men monteres under nærværende arbejde:

- <>

Følgende leveres under nærværende arbejde, men monteres under andet arbejde:

- <>

Tilstødende bygningsdele og komponenter

Forudgående arbejder / bygningsdele:

Entreprenøren skal selv, inden arbejdet påbegyndes, ved visuel- og målekontrol sikre sig, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse af eget arbejde er til stede.

Entreprenøren skal straks, og inden arbejdet påbegyndes, rette henvendelse til byggeledelsen, såfremt det konstateres, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse af eget arbejde ikke er til stede.

Følgende tilstødende bygningsdele skal være udført og have færdig overflade inden loftpladernes færdigmontering:

- <Omgivende vægge>

- <Søjler>

- <Trapper>

- <>

Forudgående bygningsdele kan forventes overtaget med tolerancer iht. udfaldskrav beskrevet under den enkelte bygningsdelsbeskrivelse.

Der skal tages hensyn til følgende tekniske komponenter ved loftmontagen:

- <Ventilationsarmaturer>

- <Sprinkling>

- <Brandmeldere>

- <Belysningsarmaturer>

- <>

Efterfølgende bygningsdele/arbejder

- <>

Projektering

Skinnesystem

Antal, type og placering af nedstropninger, fastgøringer mm. iht. leverandøranvisninger.

Der skal ved dimensionering af ophæng tages hensyn til den aktuelle loftsplade med tilhørende indbyggede og/eller eftermonterede elementer af alle slags iht. projektmaterialet. Ophæng dimensioneres og udføres så det færdige loft ikke overskrider de opgivne højdemæssige tolerancer.

Der skal i nødvendigt omfang deltages i færdigprojektering af de enkelte bygningsdele.

Træbeton

Skal kunne leveres som PEFC™(PEFC/09-31-030) - og FSC®(FSC®C115450) -certificeret Troldtekt.

For standardplader tages udgangspunkt i fabrikantens principdetaljer, dimensioneringstabeller mv.

Der påregnes ikke projektering af specialplader. Tilpasningsplader tilvirkes af standardplader på stedet i henhold til projektmaterialet.

Der skal påregnes deltagelse i <min. 1> projektgennemgangsmøde.

Materialer og produkter

C60 stålskinnesystem

Justerbart C60-stålskinnesystem til ophæng af træbetonplader:

- U-kantskinne til vægmontering

- Øjestrop og stropholder til C-skinne.

Ophæng skal være dokumenteret holdbart til de valgte skinner

- C-skinne 60 mm min. 0,6 mm materialetykkelse som bæreprofil

- Krydssamlestykke tilpasset til C-skinner

- C-skinne 60 mm min. 0,6 mm materialetykkelse som montageprofil

- Samlestykker til længdesamlinger i tilhørende system

Brandklassifikation: klasse A

Troldtekt skinnesystem C-60 eller dermed ligestillet

Træbetonplader

Format:

Bredde og længde:

- 600 x 600 mm

- 600 x 1200 mm

- 600 x 2400 mm

Tykkelse:

- 35 mm

Struktur:

- Extrem fin 0,5 mm

- Ultrafin 1,0 mm

- Fin 1,5 mm

Kant:

- K0-N (ret kant)

- K5-N (5 mm fas)

- K11-N (11 mm fas)

Farve:

- Lys natur

- Grå natur (FUTURECEM)

- Malet hvid 101

- Malet grå 202, 208

- Malet sort 207

- Malet clay 210

- RAL/NCS (specialfarver)

Extrem fin struktur kun med farverne Lys natur og Malet hvid 101

Træbetonpladerne skal opfylde følgende klassifikationer:

Brand:	B-s1, d0 (Klasse 1 beklædning)

Skal kunne leveres som PEFC™(PEFC/09-31-030) - og FSC®(FSC®C115450) -certificeret Troldtekt.

Akustikpladerne skal være Cradle to Cradle certificeret på guld-niveau.

Type:	Troldtekt eller dermed ligestillet til montering på C60 stålskinnesystem.

Indeklimaklasse

Partikelafgivning:	Lav

Afgasning:		Max 10 døgn

Brandklassifikation

Det samlede loftsystem skal opfylde kravene til beklædning:

<B-s1,d0 (klasse 1)>

Beslag

Monteringsbeslag til skjult montering af træbetonplader med not i langsider. Troldtekt KN-beslag eller dermed ligestillet

Skruer

Underlag: C60-skinnesystem:

Størrelse:

4,2 x 45 mm strukturskrue til træ og stål ved pladetykkelse 25 mm

4,2 x 55 mm strukturskrue til træ og stål ved pladetykkelse 35 mm

eller

4,2 x 50 mm strukturskrue til stål.

El-galvanisering 18 μ belægning

Skruerne skal bestilles lakeret i pladefarve

Udførelse

Under bygningsdelen henhører alle arbejder og leverancer inkl. biydelser, der er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse.

Skinnesystem

U-kantskinne monteres på væg iht. leverandøranvisninger.

Montageprofiler (C-skinne) placeres iht. loftsplaner med afstand c-c max. 600 mm.

Montageprofiler fordeles jævnt i rummet således, at der ved væggene langs pladernes langsider ikke forekommer afstande på mindre end 300 mm fra midt skinne til væg.

Montageprofiler placeres med en vandret nøjagtighed på +/- 5 mm ift. placeringen af pladernes længdesamlinger.

Alle profiler monteres med en højdemæssig nøjagtighed på +/- 3 mm ift. opgivet kote på uk. færdigt loft under hensyntagen til den aktuelle pladetykkelse.

Alle profiler monteres med en tolerance i vandret plan på +/- 3 mm på en 2,4 m retskede.

Træbetonplader

Træbetonplader opsættes centreret i rummet.

Der accepteres ikke tilpasninger mindre end <300 mm> ved nogen vægge uden byggeledelsens godkendelse.

<Træbetonplader skæres stramt til tilstødende bygningsdele.>

ELLER

<Træbetonplader skæres til montering med XX mm frisekant, således at den skårne kant står som en lige linje uden fortandinger. Linjen skal følge de omgivende vægges hovedlinjer uden at tage hensyn til mindre, lokale uregelmæssigheder>

Rækkerne opsættes <fortløbende/i xx-forbandt> under overholdelse af ovenfornævnte min. afskæringsstørrelse.

Træbetonplader monteres iht. leverandøranvisninger.

Beslag placeres iht. leverandøranvisninger.

Skruer placeres 25 mm fra pladekanter og med c-c max. 600 mm.

Overskridelser af disse mål må kun ske efter aftale med byggeledelsen og iht. leverandøranvisninger for træbetonplader.

Montageprøve

Inden bygningsdelen påbegyndes, udføres prøve indeholdende et indv. hjørne med tilpasninger til vægge, længdesamlinger samt min. 3 rækker påbegyndt og 3 hele plader i hver række.

Prøven opsættes efter aftale med byggeledelsen.

Prøven, der skal danne norm for resten af bygningsdelen, kan efter godkendelse indgå som del af det færdige bygværk.

Lokalisering af prøven skal til enhver tid være kendt.